TP N°04

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
Transformée de Laplace

# OBJECTIFS

	Déterminer directement, à partir des impédances isomorphes, la transmittance d'un système électrique.

	Prévoir les caractéristiques de la réponse indicielle (pulsation propre, coefficient d'amortissement, valeur initiale et valeur finale.

	Faire des essais sur le circuit réel pour valider les prévisions.

# I-	CIRCUIT DU 1°ordre

r

L

ve

vs

R

Soit le circuit réalisant un filtre passe-bas du 1°ordre dont on veut étudier la réponse indicielle (schéma ci-dessous) :

		Exprimer la transmittance directement à partir des impédances isomorphes.

		Mettre la transmittance T(p) sous la forme  puis exprimer T0 et  en fonction de r ; L et R.

		On donne : R = 100  ;  r = 38 ; L = 100mH  et  ve(t) échelon d'amplitude 5V.
Calculer .
Utiliser les théorèmes de la valeur initiale et de la valeur finale pour calculer vs(0) et vs().
Déterminer l'expression temporelle de vs(t).

		Réaliser le montage en utilisant un GBF pour la tension ve(t) et un oscilloscope pour visualiser vs(t).
Mesurer, sur l'écran de l'oscilloscope, les valeurs de  ; vs(0) et vs().
Comparer avec les valeurs théoriques.

# II-	CIRCUIT DU 2°ORDRE

Soit le circuit réalisant un filtre passe-bas du 2°ordre dont on veut étudier la réponse indicielle (schéma ci-dessous) :

R

L

ve

vs

C

		Exprimer la transmittance directement à partir des impédances isomorphes.

		Mettre la transmittance T(p) sous la forme  puis exprimer T0 ; m et 0 en fonction de R ; L et C.

		On donne : R = 138  ;  L = 100mH et C = 100nF  et  ve(t) échelon d'amplitude 5V.
Calculer m et 0.
Utiliser les théorèmes de la valeur initiale et de la valeur finale pour calculer vs(0) et vs().

		Réaliser le montage en utilisant un GBF pour la tension ve(t) et un oscilloscope pour visualiser vs(t).
Mesurer, sur l'écran de l'oscilloscope, les valeurs de m ; 0 ; vs(0) et vs().
Pour déterminer m on utilise la relation : m=−ln(d)ln(d)2+π2  ( d est le dépassement).  
Comparer avec les valeurs théoriques.